数字逻辑实验报告

实验名称：   实验四  时序电路的仿真

实验时间：         2020  年        6  月     15  日

学生班级：              计算机19-3

学生姓名：    刘康来        学号：    2019011777

中国石油大学（北京）信息学院计算机系

| 一、实验目的： 1、学习Verilog描述时序逻辑电路的方法。 2、学习仿真软件Quartus II 的使用方法。 3、进一步熟悉时序逻辑电路的原理和设计方法。 二、实验要求： 1、设计一个模块，实现8421BCD码表示的模60的计数器，实现0-59加1计数，当第60个计数脉冲到来时，产生一个进位脉冲。 2、将计数器改写成模24的计数器。 三、代码： 1. module DigitalCountBCD60(qout, cout, data, load, cin, reset, clk); //一般情况下使用<=，组合逻辑使用=赋值，时序逻辑使用<=赋值： input load, cin, reset, clk; // load, data no need input[7:0] data; output [7:0] qout; output cout; reg [7:0] qout; always@(posedge clk) begin if(reset) qout <= 0; //else if(load) qout = data; else if(cin) begin if(qout[3:0] == 9) begin qout[3:0] <= 0; if(qout[7:4] == 5) qout[7:4] <= 0; else qout[7:4] <= qout[7:4]+1; end else qout[3:0] <= qout[3:0]+1; end end assign cout = ((qout == 8'h59)&cin) ? 1 : 0; endmodule 2. module DigitalCountBCD24(qout, cout, data, load, cin, reset, clk); input load, cin, reset, clk; input[7:0] data; output [7:0] qout; output cout; reg [7:0] qout; always@(posedge clk) begin if(reset) qout = 0; //else if(load) qout = data; else if(cin) begin if(qout[7:4] == 2) begin if(qout[3:0] == 3) begin qout[7:4] <= 0; qout[3:0] <= 0; end else qout[3:0] <= qout[3:0]+1; end else begin if(qout[3:0] == 9) begin qout[3:0] <= 0; qout[7:4] <= qout[7:4]+1; end else qout[3:0] <= qout[3:0]+1; end end end assign cout = ((qout == 8'h23)&cin) ? 1 : 0; endmodule |
| --- |
| 四、仿真结果： 1. 2. |  |
| 五、总结（收获，问题和解决方法等） 对于最后一个进位脉冲，因代码并行，cout要快于sum变化 可以给cout加一延迟，或者在代码修改使cout在sum后变化（不知语法。。。），或使sum为0时才令cout变化... |  |
| 六、其他 |  |